SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

Nazwa zamówienia publicznego:

Ratunkowy remont części dachu zabytkowego hangaru lotniczego w Rogowie
- naprawa odkrytej powierzchni (1.289,0 m2) oraz pokrycie papą termozgrzewalną

Nazwy i kod robót budowlanych wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

Dział:	45000000-7	Roboty budowlane

Klasa i kategoria robót:	45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne

45261214-7	Pokrycie dachów papą zgrzewalną;

1.  WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych – ratunkowego remontu dachu budynku dawnego hangaru lotniczego w Rogowie. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Zakres prac obejmuje naprawę zewnętrznego lica żelbetowej konstrukcji dachu i wykonanie pokrycia dachowego z papy.

Szczegółowy zakres prac wg dokumentacji przetargowej, załączonego projektu budowlanego oraz poniższego opisu.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1.

1.3.	Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne są zgodne z obowiązującymi normami.

1.4.	Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót dekarskich i towarzyszących, objętych zamówieniem:

  - Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pokrytych powłokami bitumicznymi - 60% powierzchni.

  - Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia na powierzchniach poziomych -założono 0,20 m/m2.

  - Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych.

  - Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji żelbetowych - 80% powierzchni remontu dachu.

  - Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm - 80% powierzchni remontu dachu.

  - Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek 5 mm wielkości ubytku - 60% powierzchni remontu dachu.

  - Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek 10 mm wielkości ubytku - 30% powierzchni remontu dachu, krotność = 2.

  - Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm - 10% powierzhni remontu dachu.

  - Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe.

1.5.	Ogólne wymagania

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wymiany:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

  - Opis stanu istniejącego

## Położenie obiektu.

Obiekt to dawny hangar lotniczy położony na działce ewidencyjnej nr 376/63 w miejscowości Rogowo; jednostka ew.: 320508_5, Trzebiatów-obszar wiejski; obr.: 0023, Mrzeżyno-3; gm. Trzebiatów, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie.

## Zagospodarowanie terenu.

Obiekt usytuowany jest na działce z dostępem do drogi publicznej. Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo od Mrzeżyna do granicy portu w Dźwirzynie (Uchwała Nr XXIII/230/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie, z dnia 28.08.2008 r. - Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1788, z dnia 13.10.2008 r. zmieniona Uchwałą Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Trzebiatowie, z dnia 26.02.2015 r. – Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1065, z dnia 27.03.2015 r.): jednostka strukturalna planu oznaczona symbolem 65UT, UK – usługi turystyczne i kultury – centrum wystawiennicze, dopuszcza się lokalizację muzeum militarnego; dopuszcza się lokalizację usług sportu i rekreacji, dopuszcza się towarzyszącą funkcję hotelu do 50 miejsc noclegowych.

Budynek hangaru lotniczego zlokalizowany jest na pd.-zach. skraju miejscowości Rogowo, ok. 80 m na południe od drogi wojewódzkiej nr 109. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu od strony wschodniej zlokalizowano współczesną zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Od strony północnej przylegają pozbawione zabudowy tereny zielone. Od strony zachodniej zlokalizowano dwa nieużytkowane budynki obsługi technicznej lotniska, a od strony południowej przylega do obiektu płaski teren dawnego pola startowego. Cały kompleks pierwotnie pełnił funkcje wojskowe.

## Dane ogólne o obiekcie.

Obiekt został wybudowany w latach 1935-1937. Trzon bryły stanowi hangar na planie prostokąta – Budynek „A” o wymiarach wnętrza ok. 39,95x102,05 m. Wymiary zewnętrzna kompleksu wynoszą ok. 49,7x116,5 m.

Hangar objęty jest ochroną konserwatora zabytków na mocy decyzji nr 258/2013 w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków, z dnia 19 marca 2013 r., wydanej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Obiekt w chwili obecnej zgodnie z postanowieniem PINB w Gryficach niedopuszczony do użytkowania.

Budynek „A” to obiekt jednokondygnacyjny z charakterystyczną formą jednospadowego dachu, którego prostokreślna część połaci przechodzi w połowie rozpiętości w powierzchnię łukową. Wymiary dachu objętego zakresem opracowania wynoszą odpowiednio:

- część prostokreślna ok. 21x102,7 m;

- część łukowa ok. 21x102,7 m.

Bezpośrednio do bryły hangaru przylegają obiekty nie objęte zakresem remontu:

- od strony zachodniej, na całej jej długości, Budynek „B”;

- od strony północnej Budynek „C”;

- od strony wschodniej Budynek „D”.

Budynek „A” hangaru wniesiono w szkieletowej konstrukcji żelbetowej z wypełnieniem pól międzyszkieletowych cegłą. Konstrukcję nośną przekrycia hangaru stanowią dźwigary poprzeczne wykonane, jako łuki o rozpiętości 39,81 m i przekroju dwuteowym o wysokości 1 30 m ze ściągiem podwieszonym za pomocą cięgien. Dźwigary łukowe wsparto od strony południowej na kratownicach przekrywających otwory bramne w ścianie frontowej. Od strony północnej na słupach żelbetowych. Płatwie dachowe żelbetowe, o przekroju prostokątnym wsparte na półce górnej łuku dźwigara. Płyta dachowa o grubości 6-10 cm żelbetowa, monolityczna, wsparta na żelbetowych, monolitycznych płatwiach.

1.7.	Informacja o terenie budowy

1.7.1.	Organizacja robót budowlanych

Prace prowadzone będą w czynnej placówce. Wszelkie materiały pochodzące z demontażu należy złożyć w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, a następnie wywieźć na składowisko odpadów.

1.7.2.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.

1.7.3.	Ochrona środowiska

Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

1.7.4.	Warunki bezpieczeństwa pracy

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

Załoga Wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.

Załoga Wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogólne postanowienia BHP:

- strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. z powodu możliwości upadku z góry przedmiotów lub materiałów należy ogrodzić barierkami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały – jednak nie mniej niż 6 m;

- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane;

- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, kaski, okulary ochronne. Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem;

- w czasie pracy na wysokości należy bezwzględnie używać sprzętu ochronnego zabezpieczającego przed upadkiem na wysokości;

- transport pionowy elementów pokrycia za pomocą specjalistycznej i odbiór na dachu nowej papy na wykonanie pokrycia.

- przewidywane prace nie wymagają sporządzenia informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bowiem przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych oraz jednoczesnego zatrudnienia poniżej 20 osób.

1.7.5.	Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników Wykonawcy zostanie określone przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na etapie przekazywania frontu robót.

2.  MATERIAŁY

2.1.	Wymagania ogólne:

Do robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.

2.2.	Zaprawa polimerowo – cementowa:

Stosowana na zimno, elastyczna masa na bazie bitumów z dodatkiem polimerów. Jest odporna na rozcieńczone kwasy, ługi, gazy przemysłowe, słoną wodę i inne agresywne substancje. Zawiera rozpuszczalniki. Trwale plastyczna. Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Przy niskich temperaturach w celu ułatwienia obróbki i stosowania należy przechowywać w pomieszczeniach o odpowiedniej temperaturze. Dzięki dodatkowi polepszającemu przyczepność przylega również do wilgotnych podłoży.

2.3.	Papa podkładowa i wierzchniego krycia:

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej grub. min. 5.2 mm oraz papa podkładowa modyfikowana SBS, mocowana mechanicznie do podłoża.

3.  ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i z deklaracją zgodności z normą, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać stosownym badaniom.

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.

4.  SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Roboty dekarskie można wykonać przy użyciu szczotek, wałków i specjalistycznych palników.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.

5.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym.

6.  WYKONANIE ROBÓT

6.1.	Wymagania ogólne:

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.

Przy wykonywaniu prac związanych z remontem pokryć dachowych temperatura zewnętrzna nie powinna być niższa niż 0oC.

6.2.	Roboty rozbiórkowe:

Istniejące pozostałości pokrycia z papy należy zdemontować i poddać utylizacji. Zewnętrzną powierzchnię płyty dachowej należy poddać czyszczeniu strumieniowo – ściernemu. Wystające skorodowane elementy zbrojenia należy wykuć. Zabezpieczyć zbrojenia i elementy stalowe przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych. Należy zdemontować pozostałości dawnej instalacji odgromowej.

6.3.	Ręczna reprofilacja zaprawą polimerowo–cementową konstrukcji żelbetowej:

Oczyszczone podłoże należy poddać reprofilacji modyfikowanymi zaprawami naprawczymi typu PCC w skład których wchodzą powłoki ochronne antykorozyjne zbrojenia i polimerowo-cementowa warstwa sczepna. Materiał nakłada się szpachlując warstwą o grubości od 3 do 4 mm. Przy warstwach izolacyjnych wymagających grubości większej niż 4 mm wymagane jest położenie kilku warstw. Następną warstwę nakładać po pełnym przeschnięciu materiału. Sprzęt i narzędzia czyścić dedykowanym do danej zaprawy preparatem natychmiast po ich użyciu.

6.4.	Pokrycie z papy termozgrzewalnej:

6.4.1.	Warstwa papy podkładowej

Papa podkładowa układana za pomocą łączników mechanicznych, np. Glasbit G200 S40. Papę układać pasami równolegle do okapu.

6.4.2.	Warstwa papy wierzchniego krycia

Jako wierzchnią warstwę pokrycia należy zastosować papę zgrzewalną z asfaltu modyfikowanego SBS o gr. 5,2 mm. Papę zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakład podłużny powinien mieć szerokość 8-12 cm a zakład poprzeczny szerokość 12-15 cm. W celu prawidłowego zwulkanizowania pap w miejscach zakładów poprzecznych należy usunąć z górnej warstwy papy posypkę gruboziarnistą. Prawidłowe zgrzanie zakładów podłużnych i poprzecznych polega na zwulkanizowaniu całej powierzchni klejącej zakładów oraz wytopieniu wypływki z masy bitumicznej. Wypływka z masy bitumicznej powinna mieć szerokość od 0,5 cm do 1 cm na całej długości zakładów. Wypływający asfalt należy pokryć posypką w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV.

Wstęgi papy powinny być tak rozmieszczone na połaci dachu, aby zakłady poprzeczne sąsiednich rzędów pap były względem siebie przesunięte. Rzędy papy nawierzchniowej powinny być przesunięte względem rzędów papy podkładowej o połowę szerokości wstęgi papy. W celu uniknięcia zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45° narożnika znajdującego się na spodzie zakładu.

Celem połączenia wykonywanego pokrycia z istniejącym pokryciem z papy, należy równo obciąć krawędź istniejącego pokrycia i istniejące pokrycie przymocować za pomocą kleju asfaltowego. Istniejące pokrycie w pasie szerokości min. 30 cm oczyścić z luźnych cząstek oraz części organicznych, pas zagruntować środkiem gruntującym stosowanym pod nowe pokrycie dachowe. Na tak przygotowane podłoże ułożyć nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy na zakład min. 30 cm. Tak przygotowaną krawędź starego i nowego pokrycia należy zabezpieczyć masą asfaltową trwale elastyczną 
z posypką z piasku kwarcowego.

Uwaga

Obróbki elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny poziomej 
z pionową) należy wykonać w układzie dwuwarstwowym, stosując przynajmniej 
na jedną z warstw papę polimerowo-asfaltową na osnowie z włókniny poliestrowej lub w układzie jednowarstwowym, stosując papę polimerowo-asfaltową oraz listwę mocującą z blachy ocynkowanej.

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.

## Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca

7.2.	Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek a na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte.

Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

7.3.	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.4.	Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań.

7.5.	Certyfikaty i deklaracje

Zastosowane wyroby muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- deklaracje zgodności WE, wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE),

- wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

- wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną (oznaczone znakiem budowlanym),

- oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Wymagania ogólne

Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach dekarskich powinny stanowić następujące dokumenty:

•	Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym (harmonogram robót),

•	Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

•	Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający.

8.1.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.1.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego:

- Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

- Atest PZH,

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

- Rysunki i szkice powykonawcze.

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego.

Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień,

8.1.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9.  OBMIAR ROBÓT

Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok dekarskich jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań (jeśli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót).

10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa kontraktu (zamówienia publicznego) ustalona w umowie między Wykonawcą i Zamawiającym.

11.  ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA

11.1.	Zabezpieczenie terenu robót

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w cenę kontraktową.

11.2.	Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,

- możliwością powstania pożaru.

11.3.	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

11.4.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając niezbędnej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

11.6.	Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę – uwzględnione w cenie kontraktowej.

12.  PRZEPISY ZWIĄZANE

12.1.	Przepisy podstawowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C.

Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

  - Normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN):

- PN-B-94701:1999 - Dachy

- PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych

- PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.